# ЛЕКЦИЯ 1. МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ

## 1.1.  ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ

Проецирование (лат. Projicio – бросаю вперёд) – процесс получения изображения предмета (пространственного объекта) на какой-либо поверхности с помощью световых или зрительных лучей (лучей, условно соединяющих глаз наблюдателя с какой-либо точкой пространственного объекта), которые называются проецирующими.

Известны два метода проецирования: центральное  и параллельное.

Центральное проецирование заключается в проведении через каждую точку (А, В, С,…) изображаемого объекта и определённым образом выбранный центр проецирования (S) прямой линии (SA, SB, >… — проецирующего луча).

Рисунок 1.1 – Центральное проецирование

Введём следующие обозначения (Рисунок 1.1):

S – центр проецирования (глаз наблюдателя);

π1 – плоскость проекций;

A, B, C – объекты проецирования – точки;

SA, SB – проецирующие прямые (проецирующие лучи).

Интерактивная модель Принцип центрального проецирования

Примечание: левой клавишей мыши можно переместить точку в горизонтальной плоскости, при щелчке на точке левой клавишей мыши, изменится направление перемещения и можно будет ее переместить по вертикали.

Центральной проекцией точки называется точка пересечения проецирующей прямой, проходящей через центр проецирования и объект проецирования (точку), с плоскостью проекций.

Свойство 1. Каждой точке пространства соответствует единственная проекция, но каждой точке плоскости проекций соответствует множество точек пространства, лежащих на проецирующей прямой.

Докажем это утверждение.

На рисунке 1.1: точка А1 – центральная проекция точки А на плоскости проекций π1. Но эту же проекцию могут иметь все точки, лежащие на проецирующей прямой. Возьмём на проецирующей прямой SA точку С. Центральная проекция точки С (С1) на плоскости проекций π1 совпадает с проекцией точки А (А1):

- С ∈  SA;

- SC ∩ π1=C1 → C1 ≡ A1.

Следует вывод, что по проекции точки нельзя судить однозначно о её положении в пространстве.

Чтобы устранить эту неопределенность, т.е. сделать чертеж обратимым, введём еще одну плоскость проекций (π2) и ещё один центр проецирования (S2) (Рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Иллюстрация 1-го и 2-го свойств

Построим проекции точки А на плоскости проекций π2. Из всех точек пространства только точка А имеет своими проекциями А1 на плоскость π1 и А2 на π2 одновременно. Все другие точки лежащие на проецирующих лучах будут иметь хотя бы одну отличную проекцию от проекций точки А (например, точка В).

Свойство 2. Проекция прямой есть прямая.

Докажем данное свойство.

Соединим точки А и В между собой (Рисунок 1.2). Получим отрезок АВ, задающий прямую. Треугольник ΔSAB задает плоскость, обозначенную через σ. Известно, что две плоскости пересекаются по прямой: σ∩π1=А1В1, где А1В1 – центральная проекция прямой, заданной отрезком АВ.

Метод центрального проецирования – это модель восприятия изображения глазом, применяется главным образом при выполнении перспективных изображений строительных объектов, интерьеров, а также в кинотехнике и оптике. Метод центрального проецирования не решает основной задачи, стоящей перед инженером – точно отразить форму, размеры предмета, соотношение размеров различных элементов.

## 1.2. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ

Рассмотрим метод параллельного проецирования. Наложим три ограничения, которые позволят нам, пусть и в ущерб наглядности изображения, получить чертёж более удобным для использования его на практике:

- Удалим оба центра проекции в бесконечность. Таким образом, добьемся того, что проецирующие лучи из каждого центра станут параллельными, а, следовательно, соотношение истинной длины любого отрезка прямой и длины его проекции будут зависеть только от угла наклона этого отрезка к плоскостям проекций и не зависят от положения центра проекций;

- Зафиксируем направление проецирования относительно плоскостей проекций;

- Расположим плоскости проекций перпендикулярно друг другу, что позволит легко переходить от изображения на плоскостях проекций к реальному объекту в пространстве.

Таким образом, наложив эти ограничения на метод центрального проецирования, мы пришли к его частному случаю – методу параллельного проецирования (Рисунок 1.3).Проецирование, при котором проецирующие лучи, проходящие через каждую точку объекта, параллельно выбранному направлению проецирования P, называется параллельным.

Рисунок 1.3 – Метод параллельного проецирования

Введём обозначения:

Введём обозначения:

Р – направление проецирования;

π1 – горизонтальная плоскость проекций;

A, B – объекты проецирования – точки;

А1 и В1 – проекции точек А и В на плоскость проекций π1.

Параллельной проекцией точки называется точка пересечения проецирующей прямой, параллельной заданному направлению проецирования  Р, с плоскостью проекций π1.

Проведём через точки А и В проецирующие лучи, параллельные заданному направлению проецирования Р. Проецирующий луч проведённый через точку А пересечёт плоскость проекций π1 в точке А1. Аналогично проецирующий луч, проведённый через точку В пересечет плоскость проекций в точке В1. Соединив точки А1 и В1, получим отрезок А1 В1– проекция отрезка АВ на плоскость π1.

## 1.3. ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ. МЕТОД МОНЖА

Если направление проецирования Р перпендикулярно плоскости проекций p1, то проецирование называется прямоугольным (Рисунок 1.4), или ортогональным (греч. ortos – прямой, gonia – угол), если Р не перпендикулярно π1, то проецирование называется косоугольным.

Четырехугольник АА1В1В задаёт плоскость γ, которая называется проецирующей, поскольку она перпендикулярна к плоскости π1 (γ⊥π1). В дальнейшем будем использовать только прямоугольное проецирование.

Рисунок 1.4 – Ортогональное проецирование

Рисунок 1.5- Монж, Гаспар (1746-1818)

Интерактивная модель Принцип ортогонального проецирования

Основоположником ортогонального проецирования считается французский учёный Гаспар Монж (Рисунок 1.5).

До Монжа строители, художники и учёные обладали довольно значительными сведениями о проекционных способах, и, всё же, только Гаспар Монж является творцом начертательной геометрии как науки.

Гаспар Монж родился 9 мая 1746  года в небольшом городке Боне (Бургундия) на востоке Франции в семье местного торговца. Он был старшим из пяти детей, которым отец, несмотря на низкое происхождение и относительную бедность семьи, постарался обеспечить самое лучшее образование из доступного в то время для выходцев из незнатного сословия. Его второй сын, Луи, стал профессором математики и астрономии, младший — Жан также профессором математики, гидрографии и навигации. Гаспар Монж получил первоначальное образование в городской школе ордена ораторианцев. Окончив её в 1762 году лучшим учеником, он поступил в колледж г. Лиона, также принадлежавший ораторианцам. Вскоре Гаспару доверяют там преподавание физики. Летом 1764 года Монж составил замечательный по точности план родного города Бона. Необходимые при этом способы и приборы для измерения углов и вычерчивания линий были изобретены самим составителем.

Во время обучения в Лионе получил предложение вступить в орден и остаться преподавателем колледжа, однако, вместо этого, проявив большие способности к математике, черчению и рисованию, сумел поступить в Мезьерскую школу военных инженеров, но (из-за происхождения) только на вспомогательное унтер-офицерское отделение и без денежного содержания. Тем не менее, успехи в точных науках и оригинальное решение одной из важных задач фортификации (о размещении укреплений в зависимости от расположения артиллерии противника) позволили ему в 1769 году стать ассистентом (помощником преподавателя) математики, а затем и физики, причём уже с приличным жалованием в 1800 ливров в год.

В 1770 году в возрасте 24-х лет Монж занимает должность профессора одновременно по двум кафедрам — математики и физики, и, кроме того, ведёт занятия по резанию камней. Начав с задачи точной резки камней по заданным эскизам применительно к архитектуре и фортификации, Монж пришёл к созданию методов, обобщённых им впоследствии в новой науке – начертательной геометрии, творцом которой он по праву считается. Учитывая возможность применения методов начертательной геометрии в военных целях при строительстве укреплений, руководство Мезьерской школы не допускало открытой публикации вплоть до 1799 года, книга вышла под названием Начертательная геометрия (Géométrie descriptive) (стенографическая запись этих лекций была сделана в 1795 году). Изложенный в ней подход к чтению лекций по этой науке и выполнению упражнений сохранился до наших дней. Еще один значительный труд Монжа – Приложение анализа к геометрии (L’application de l’analyse à la géometrie, 1795) – представляет собой учебник аналитической геометрии, в котором особый акцент делается на дифференциальных соотношениях.

В 1780 был избран членом Парижской академии наук, в 1794 стал директором Политехнической школы. В течение восьми месяцев занимал пост морского министра в правительстве Наполеона, заведовал пороховыми и пушечными заводами республики, сопровождал Наполеона в его экспедиции в Египет (1798–1801). Наполеон пожаловал ему титул графа, удостоил многих других отличий.

Метод изображения объектов по Монжу заключается в двух основных моментах:

1. Положение геометрического объекта в пространстве, в данном примере точки А, рассматривается относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей π1 и π2 (Рисунок 1.6).

Они условно разделяют пространство на четыре квадранта. Точка А расположена в первом квадранте. Декартова система координат послужила основой для проекций Монжа. Монж заменил понятие координатных осей проекций на линию пересечения плоскостей проекций (ось проекций) и предложил совместить координатные плоскости в одну путем поворота их вокруг координатных осей.

Рисунок 1.6 – Модель построения проекций точки

Интерактивная модель Ортогональные проекции точки на две плоскости проекции

π1 – горизонтальная (первая) плоскость проекций

π2 – фронтальная (вторая) плоскость проекций

π1∩π2 — ось проекций (обозначим π2/π1)

Рассмотрим пример проецирования точки А на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций π1 и π2.

Опустим из точки А перпендикуляры (проецирующие лучи) на плоскости π1 и π2 и отметим их основания, то есть точки пересечения этих перпендикуляров (проецирующих лучей) с плоскостями проекций. А1 – горизонтальная (первая) проекция точки А;А2 – фронтальная (вторая) проекция точки А; АА1 и АА2 – проецирующие прямые. Стрелки показывают направление проецирования на плоскости проекций π1 и π2. Такая система позволяет однозначно определить положение точки относительно плоскостей проекций π1 и π2:

АА1⊥π1

А2А0⊥π2/π1 АА1 = А2А0 — расстояние от точки А до плоскости π1

АА2⊥π2

А1А0⊥π2/π1 АА2 = А1А0 — расстояние от точки А до плоскости π2

2. Совместим поворотом вокруг оси проекций π2/π1 плоскости проекций в одну плоскость (π1 с π2), но так, чтобы изображения не накладывались друг на друга, (в направлении α, Рисунок 1.6), получим изображение, называемое прямоугольным (ортогональным) чертежом (Рисунок 1.7):

Рисунок 1.7 – Ортогональный чертеж

Прямоугольный или ортогональный носит название  эпюр Монжа.

Прямая А2А1 называется линией проекционной связи, которая соединяет разноимённые проекции точки (А2  — фронтальную и А1 — горизонтальную) всегда перпендикулярна оси проекций (оси координат)  А2А1⊥π2/π1. На эпюре отрезки, обозначенные фигурными скобками, представляют собой:

- А0 А1 – расстояние от точки А до плоскости π2, соответствующее координате yА;

- А0 А2 – расстояние от точки А до плоскости π1, соответствующее координате zА.

## 1.4. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ. СВОЙСТВА ОРТОГОНАЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА

1. Две прямоугольные проекции точки лежат на одной линии проекционной связи, перпендикулярной к оси проекций.

2. Две прямоугольные проекции точки однозначно определяют её положение в пространстве относительно плоскостей проекций.

Убедимся в справедливости последнего утверждения, для чего повернём плоскость π1 в исходное положение (когда π1⊥π2). Для того, чтобы построить точку А необходимо из точек А1 и А2 восстановить проецирующие лучи, а фактически – перпендикуляры к плоскостям π1и π2, соответственно. Точка пересечения этих перпендикуляров фиксирует в пространстве искомую точку А. Рассмотрим ортогональный чертеж точки А (Рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Построение эпюра точки

Интерактивная модель Ортогональные проекции точки на три плоскости проекции

Введём третью (профильную) плоскость проекций π3 перпендикулярную π1 и π2 (задана осью проекций π2/π3).

Расстояние от профильной проекции точки до вертикальной оси проекций А‘0A3 позволяет определить расстояние от точки А до фронтальной плоскости проекций π2. Известно, что положение точки в пространстве можно зафиксировать относительно декартовой системы координат с помощью трёх чисел (координат) A(XA; YA; ZA) или относительно плоскостей проекций с помощью её двух ортогональных проекций (A1=(XA; YA); A2=(XA; ZA)). На ортогональном чертеже по двум проекциям точки можно определить три её координаты и, наоборот, по трём координатам точки, построить её проекции (Рисунок 1.9, а и б).

а                                                                                   б
Рисунок 1.9 – Построение эпюра точки по её координатам

По расположению на эпюре проекций точки можно судить о её расположении в пространстве:

- если на эпюре горизонтальная проекция точки А — А1 лежит под осью координат X , а фронтальная — А2 – над осью X, то можно говорить, что точка А принадлежит 1-му квадранту;

- если на эпюре горизонтальная проекция точки А — А1 лежит над осью координат X, а фронтальная — А2 – под осью X, то точка А принадлежит 3-му квадранту;

- если на эпюре горизонтальная и фронтальная проекции точки А — А1 и А2 лежат над осью X, то точка А принадлежит 2-му квадранту;

- если на эпюре горизонтальная и фронтальная проекции точки А — А1 и А2 лежат под осью X, то точка А принадлежит 4-му квадранту;

- если на эпюре проекция точки совпадает с самой точкой, то значит – точка принадлежит плоскости проекций;

- точка, принадлежащая плоскости проекций или оси проекций (оси координат), называется точкой частного положения.

Для определения в каком квадранте пространства расположена точка, достаточно определить знак координат точки.

| Зависимости квадранта положения точки и знаков координат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| I | + | + | + |
| II | + | — | + |
| III | + | — | — |
| IV | + | + | — |

## 1.5. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

## Варианты проецирования деталей закреплены за каждым студентом. Вам необходимо найти свою работу и сделать чертеж.  Высылайте свои работы на почту

## Tsom_an@mail.ru для проверки.

## Работу выполнить до следующей среды (18.11.2020 г)

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 1:

Студент Богачик А.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 2:

Студент Бойко Д.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 3:

Студент Вартанян А.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 4:

Студент Гриценко Т.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 5:

Студент Казменко В.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 6:

Студент Кизимов Н.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 7:

Студент Книжников А.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 8:

Студент Коваль К.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 9:

Студент Кудлаев Б.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 10:

Студент Кузнецов Р.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 11:

Студент Кучеренко Д.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 12:

Студент Магатин С.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 13:

Студент Магомедов Р.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 14:

Студент Параскевов С.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 15:

Студент Рыбаков А.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 16:

Студент Семенов М.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 17:

Студент Соколов А.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 18:

Студент Тимошенко А.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 19:

Студент Фомичев Д.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 20:

Студент Шевцов Д.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 21:

Студент Шевченко Д.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 22:

Студент Мурзин Э.

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 23:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 24:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 25:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 26:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 27:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 28:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 29:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 30:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 31:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 32:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 33:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 34:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 35:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по теме «ПРОЕЦИРОВАНИЕ»

Задание варианта № 36:

- Вычертить рамку чертежа, основную надпись.

- Построить три проекции модели (виды).

- Нанести размеры детали.

Методические рекомендации:

- Проработать учебную литературу по теме «Проецирование» (ГОСТ 2.305-68).

- Подготовить формат А4 (формат располагается вертикально) в масштабе 1:1. Главный вид (фронтальная проекция) по стрелке А, проекции  вычерчивать в проекционных связях.